# AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ V UL. JIRÁSKOVA,HAVLÍČKOVA,MĚSTEČKO

### projekt pro ohlášení UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Investor: Město Rajhrad. Masarykova 32, 664 61 Rajhrad

Zakázkové číslo: 0123

Datum: 04/2023 SEZNAM PŘÍLOH: A.Průvodní a technická zpráva B.Výkresy: 1.Situace stavby-1 2.Situace stavby-2 3.Situace stavby-3 4.Vzorové příčné řezy Výkaz výměr-pouze elektronicky Rozpočet-pouze elektronicky

Ing.Luboš Kašpárek-projektová a inženýrská kancelář E-mail: lkasparek@post.cz

A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje o stavbě

- Název stavby :      Stavební úpravy chodníků v ul.Jiráskova,Havlíčkova,Městečko

- Charakter stavby: Stavební úpravy

Katastrální území :Rajhrad

Kraj:                      Jihomoravský

Investor :               Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, IČO 00282456

Projektant :           Ing.Luboš Kašpárek-projektová a inženýrská kancelář  ČKAIT 100 2111

Stupeň :                Projekt pro ohlášení udržovacích prací

Datum zpracování: 04/2023

Druh povrchu:       betonová dlažba

Délky úprav:         ul.Jiráskova…………………..298,0m

ul.Havlíčkova ………………... 80,0m

ul.Městečko ………………….. 45,0m

Šířky chodníků:     1,25-1,9m

Odhad investičních nákladů:  3,3mil Kč(vč. DPH)

Termín výstavby :  07-09/2023

## Všeobecně

Tento projekt řeší stavební úpravy chodníků v ulicích Jiráskova,Havlíčkova,Městečko ve stávající trase. Stavba se neprojeví na změně krajinného rázu. Návaznosti na stávající stav budou zachovány. Stavba bude ctít stávající zástavbu,bude zkvalitněno životní prostředí v obci. Stávající chodníky včetně obrubníků  se odstraní a je navržen nový chodník z betonové dlažby. V místě vjezdů je konstrukce navržena v zesílené úpravě a stávající inženýrské sítě se uloží do chrániček. S opravami inženýrských sítí se v tomto projektu nepočítá. Z hlediska charakteru stavby není v tomto stupni vyžadováno geologické a hydrogeologické posouzení. Případné majetkoprávní vypořádání s majiteli dotčených pozemků dokumentace neřeší a musí být provedeno investorem před zahájením prací.

Výchozí podklady

Geodetické zaměření v digitálním tvaru

Požadavky investora

Rekognoskace terénu a fotodokumentace

## Technické řešení

- Šířky chodníků jsou navrženy 1,25-1,9m. Příčný sklon chodníku je 2,0%. Odvodnění  je zajištěno příčným sklonem směrem k vozovce.. Podél všech stávajících objektů je navržena svislá izolace z nopkové fólie. Chodník je ohraničen betonovým obrubníkem ABO 100/15/25cm s betonovou předlažbou (3-řádek betonové dlažby 20/10/8cm kladený podélně) do betonu.Výška obrubníku nad vozovkou je +12cm. V místě styku chodníku a zelených ploch je navržen nový obrubník ABO 100/10/25cm uložený do betonového lože s boční opěrou.

- V místě vjezdů jsou navrženy nájezdové obrubníky ABO 2-15N (ABO 100/15/15cm) s výškovým rozdílem +40mm nad zp.plochou.Výškový rozdíl je na obou stranách vyrovnán přechodovými obrubníky ABO 2-15P(ABO 100/15/25cm LV a LP) na délku 1,0m.  Obrubníky v místě vjezdů musí být kladen do betonového lože s boční opěrou z betonu C20/25.

Konstrukce chodníku:

- betonová  dlažba šedá(200/100/60mm) , ČSN 736131-1   BZD 60mm

(spáry zapískovat křemičitým pískem fr.0-2mm)

- drcené kamenivo  fr.4-8mm ,ČSN EN 13285 ……………………. 40mm

- štěrkodrť 0/32mm  ČSN EN 13285  ………………………….ŠD 150mm

───────────────────────────────────────────────────────

C e l k e m     					          250mm

Konstrukce vjezdů:

- betonová  dlažba šedá(200/100/80mm), ČSN 736131-1…..     BZD 80mm

(spáry zapískovat křemičitým pískem fr.0-02mm)

- drcené kamenivo fr.4-8mm,ČSN EN 13285………………….……   D 40mm

- směs stmelená cementem,ČSN EN 14227-1………......   SC C8/10 150mm

-štěrkodrť 0/32mm  ČSN EN 13285…………………..…….. …    ŠD   150mm

C E L K E M                         420mm

## Vytýčení

Vytýčení chodníku se  provede pomocí oměrných mír od stávající zástavby.

Souřadný systém:   JTSK

Výškový systém :   Bpv

## Inženýrské sítě

- Stavbou budou dotčeny stávající silové a spojovací kabely. V prostoru vjezdů se stávající silové kabely uloží do půlených plastových chrániček AROT DN110mm a spojovací kabely se uloží do betonových žlabů TK2 s obetonováním. Vedle zažlabovaných kabelů se položí rezervní plastové chráničky průměru 110mm a vše se obetonuje. Chráničky je nutno uložit s přesahem 1,0m za hranu zpevnění. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně.Při jejich odkrytí je nutno uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům.Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby. Stávající šachty a šoupata budou výškově upraveny pro nový terén. S opravami inženýrských sítí se v tomto projektu nepočítá. Krytí podzemních inženýrských sítí musí odpovídat ČSN 736005-Prostorová úprava vedení technického vybavení

Upozornění:

Zjištěné inženýrské sítě jsou v situaci zakresleny pouze informativně. Před zahájením prací je nutno nechat veškeré inženýrské sítě vytýčit jejich správci a vytýčení udržet během celé doby výstavby.

## Zemní práce

- Geologický průzkum nebyl prováděn,předpokládají se běžné výkopové práce. V průběhu výstavby musí být dodržovány technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací a platné normy,zejména ČSN 736133—Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Během výstavby je nutno provádět kontroly míry zhutnění dle ČSN 721006-Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Po celou dobu výstavby se musí staveniště ochránit před škodlivými účinky povrchových vod a musí se zajistit jejich rychlé odvedení. Po skončení stavebních prací se stávající zelené plochy podél nové obruby v šířce 0,5m znovu ohumusují v tl.100mm a zatravní.

- Zásady POV

- Stávající pěší provoz na jednotlivých ulicích bude stavbou zajištěn.Stavební překážky budou zřetelně označeny a za snížené viditelnosti osvětleny, pěší koridory a lávky zajištěny oboustranným zábradlím výšky 1,1m. Musí být zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy do okolních objektů. V průběhu stavby musí být důsledně dodržovány Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

- V blízkosti kanalizačních vpustí nebude volně skladován lehce odplavitelný materiál a  závadné látky.Voda ze znečištěných stavebních strojů nesmí být vypouštěna do veřejné kanalizace. Vodovodní  armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volně přístupné a ovladatelné.

- Příjezd ke staveništi je po stávajících komunikacích s tonáží odpovídající aktuálnímu dopravnímu značení. Objekty zařízení staveniště (buňky,skládky materiálu a zeminy) budou situovány na ploše staveniště na pozemcích investora. Veškeré vybourané materiály a sutě budou ihned odváženy mimo prostor staveniště na skládky dle disposic investora. Nově zabudované materiály budou naváženy postupně a ihned zapracovány. Zajištění vody a energie po dobu výstavby je uvažováno v místě stavby jednak ze stávajících vodovodních řadů a z volných vedení NN staveništními přípojkami.

- V průběhu stavby smí být místní komunikace pojížděny vozidly,jejichž celková hmotnost nepřesahuje mez povelenou místními dopravními značkami. Jakákoliv vyšší tonáž musí být projednána se správcem komunikace ještě před zahájením stavby.

- Stavitel je povinen zajistit čištění techniky před výjezdem na komunikační síť.

- Během stavby musí být dodrženy podmínky a požadavky dané dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských.

- Práce na pokládce podkladních a konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez provedení příslušných zkoušek včetně zkoušky hutnění na pláni a bez odsouhlasení pláně stavebním dozorem.(míra zhutnění  min.100%PS).

- Při provádění jednotlivých podkladních a konstrukčních vrstev platí příslušné technické předpisy,na jednotlivých vrstvách budou prováděny zkoušky dle ČSN.

- Při provádění stavby nesmí být překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku,vibrací,emise a prašnost dle platných  předpisů. Pracoviště musí být označeno předepsanými dopravními značkami,zábranami a informačními tabulemi.

- Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících

Z hlediska bezpečnosti práce jak při vlastních stavebních úpravách, tak při budoucím užívání musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,zákonná ustanovení (vyhlášky) a příslušné ČSN. Za jejich dodržování odpovídá prováděcí firma resp uživatel (provozovatel).

- Jedná se především o tyto předpisy:

- ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.48/ 1982 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dle druhu pracovní činnosti).

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví bližší požadavky na provoz strojů, technických zřízení, přístrojů a nářadí.

Zejména je nutno dbát na to aby :

- na pracoviště byl zamezen přístup nepovolaným osobám (staveniště provizorně oplotit)

- práci musí provádět pracovníci zdravotně způsobilí, proškolení s příslušnou kvalifikací a musí být vybaveni (i hosté) předepsanými ochrannými pomůckami

- byly dodržovány platné předpisy pro manipulaci s materiálem,s dopravními prostředky a stavebními stroji. Vedení, prokazatelné seznámení obsluhy strojů s trasami a ochrannými pásmy a učiněna opatření k ochraně nadzemních vedení.

- před zahájením prací musí být vytýčena a viditelně označena všechna podzemní vedení a učiněna opatření k ochraně nadzemních vedení

- skladovaný materiál musí být zajištěn proti uvolnění

- výkopy musí být řádně zabezpečeny proti pádu osob,ohrazení prostoru proti pádu osob musí být řádně označeno a osvětleno musí být zabezpečena stabilita výkopu proti zavalení

Řešení z hlediska ochrany životního prostředí

- Podle zákona č.17/1992 Sb. o životním prostředí a instrukcí MŽP  ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací.

- V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 Sb. o odpadech.

- Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným ve městě Rajhrad a bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb. Katalog odpadů, 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících.

- Odpady vzniklé při realizaci stavby

- se omezují na stavební odpad produkovaný bouracími pracemi a odpad stavebního materiálu vznikající při stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi.

- Zatřídění odpadů vznikajících při výstavbě podle Katalogu odpadů (vyhl. 381/2001Sb.  a změna vyhl.168/2007 Sb.):

- 17 01 00    O	stavební suť - bude vyvezena na řízenou skládku

- 17 04 05    O	železný šrot -  recyklace

- 15 01 04    N   plechovky od barev - spalovna

- 17 01 02    O	cihly – možnost recyklace

- 17 02 02    O	sklo ze staveb a demolic - možnost recyklace

- 17 04 11    O	kabely

- 17 06 02    O	ostatní izolační materiály - skládka

- 17 07 01    O   směsný odpad demoliční - skládka

- 20 01 01    O	papír nebo lepenka -  skládka nebo recyklace

- 20 03 01 O směsný komunální odpad–ukládán do kontejneru a odvoz smluvní  firmou,

- 17 10 6      O  	dřevo stavební – ukládán do kontejneru a odvoz smluvní firmou

- 17 03 01    N   asfaltové směsi obsahující dehet

- S odpady označenými jako nebezpečné (kategorie N) je nutno nakládat jako s nebezpečnými látkami včetně všech dalších souvisejících opatření.

- Původce odpadů :

- - je povinen zařadit odpady podle druhů a kategorií,

- - odpady, které sám nemůže využít trvale, nabízet k využití jiné právnické nebo     fyzické osobě,

- - vést předepsanou evidenci odpadů v rozsahu stanoveném vyhláškou,

- - musí umožnit kontrolním orgánům přístup do prostor vzniku a uskladnění odpadů, včetně poskytnutí pravdivých údajů o odpadech,

- - v rozsahu stanoveném zákonem platí původce poplatky za jednotlivé odpady.

- Nepotřebný stavební odpad bude likvidován takto:

- - recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačních zařízeních,

- - spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálního odpadu,

- - nespalitelný odpad bude uložen na skládku.

- Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména:

- -ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie       s prováděním prašných prací pod vodní clonou

- -nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství

- -suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku

- -stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy  realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu od 8.00-16.00 hod, v neděli klid. Vyjímka se uděluje pouze v ojedinělých případech.

- -stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem,

- -dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny

- -vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů

- -zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem

- -zabránit znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť,  zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty,

- -zabránit znečišťování komunikace a zvýšené prašnosti.

- Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění neprodleně odstranit.

- Ochrana proti hluku

- Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB. Provozní režim bude písemně podchycen ve smlouvě se zhotovitelem stavby.

- Hluk v období výstavby

- V období provádění bouracích a stavebních prací dojde ke zvýšení hluku v prostoru staveniště. Zdrojem hluku bude  jednak hluk způsobený dopravou stavebních materiálů na stavbu, odvozem stavební suti a vybouraného materiálu. Předpokládá se, že dopravní obsluha staveniště bude probíhat po stávajících komunikacích nákladními auty pouze v denní době.

- Dále k těmto zdrojům přistupuje i hluk ze stavebních činností. Největší hlukové emise lze očekávat v době probíhajících bouracích prací (tj. bouraní  betonu, obrubníků) za pomocí mechanizmů jako jsou elektrické bourací, demoliční a vrtací kladiva. Při provádění demolic nebude použito trhacích prací. Časové lhůty jednotlivých etap vyplynou z podmínek výběrového řízení zhotovitele stavby. Harmonogram prací vypracuje zhotovitel stavby.

- Vibrace

- Vibrace způsobené průjezdy těžkých nákladních automobilů lze očekávat pouze v bezprostředním okolí příjezdové trasy v období výstavby.

- Zhotovitel je povinen provádět tato opatření:

- -Při realizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid staveniště a stavbou  používaných veřejných komunikací.

- -Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku.

- -Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů.

- -Zabezpečí plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů.

- -Nepřipustí provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech.

- -Maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě.

- -Přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti apod).

- -Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné (neprašné) s odvodněním. Omezí pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.

- Netankovat pohonné hmoty na staveništi.Neprovádět na staveništi chemické mytí aut.

- -U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečí čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů.

- -Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraní.

- -držovat pořádek na staveništi.

- -Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa.

- -Zamezí znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.).

- -K realizaci stavby bude využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné míře chránit stávající zeleň.

- -Odvoz materiálu z bouracích a ostatních prací zajistí v souladu s platnými předpisy odborná firma.

- Zpřístupnění stavby osobám se sníženou schopností pohybu

Stavba se řídí požadavky Vyhlášky MMR č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Výkopy zejm. ve směru chůze ze stávajících chodníků  budou zabezpečeny stabilním ohrazením (dolní pevná zábrana v. 0,10-0,25 m, horní pevná zábrana v. 1,1 m), na vstupech k RD budou osazeny bezbariérové lávky šířky min. 0,9 m.

- Vodící línie pro nevidomé vytváří fasády objektů, příp. nadzemní části opěrných zídek. V místech stávajících vjezdů se provede varovný pás šířky 400mm z reliéfní dlažby. Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení (dlažba na varovné a signální pásy musí splňovat požadavky Nařízení vlády č.163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04., musí být vizuálně kontrastní).

Návrh postupu a provádění stavby (Plán kontrolních prohlídek)

Vytýčení veškerých inženýrských sítí,vytýčení vlastní stavby

Odstranění stávající konstrukce chodníků,obrubníků,zemní práce

Položení podkladních vrstev

Pokládka obrub

Pokládka dlažby  a dokončovací práce

Datum: 04/2023					             Vypracoval:Ing.Luboš Kašpárek