# Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ NA UL.ODBOJÁŘŮ,NERUDOVA, SYROVICKÁ,ŠAFAŘÍKOVA

### PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor:Město Rajhrad Masarykova 32,664 61 Rajhrad

Zakázkové číslo: 0224

Datum: 04/2024

Ing.Luboš Kašpárek-projektová a inž. kancelář, E-mail:lkasparek@post.cz

## B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## B.1  Popis území stavby

a)    charakteristika území a stavebního pozemku

Stavba se nachází v intravilánu města Rajhrad v zastavěné části.  Území je mírně svažité  a pohybuje se v intervalu výšek 213,00-219,00m.n.m.

b)    údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Navržená stavba je v souladu s platným územním plánem města. Navržená stavba změní stávající účel a intenzitu využití území v takové míře,která je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území,navržená stavba není v rozporu s veřejnými zájmy,jejím umístěním nedojde k narušení urbanistických a architektonických hodnot stávající zástavby,ani k narušení charakteru území.

c)    geologická,geomorfologická a hydrogeologická charakteristika

Vzhledem k malému rozsahu stavby nebyl Inženýrsko-geologický průzkum zpracován. Odvodnění nového chodníku  je zajištěno příčným sklonem do stávajících uličních vpustí. Dešťové vody z chodníku nebudou podmáčet stávající konstrukci vozovek ani přilehlé objekty. Realizace záměru nemá vliv na odtokové poměry v území.

d)    výčet a závěry provedených průzkumů a měření

Geodetické zaměření zájmové lokality bylo zajištěno objednatelem. Inženýrsko-geologický průzkum byl proveden v rámci výstavby dřívějších inženýrských sítí.  Jeho závěry lze využít i pro potřeby této stavby. Zemina je těžitelná běžnými mechanismy. Z hlediska ČSN 736133 se jedná o třídu těžitelnosti I až II (dle dříve platně ČSN 733050 je třída těžitelnosti 2-4).Veškerou vytěženou zeminu lze použít do zpětných zásypů mimo aktivní zónu vozovky. Vzhledem k velmi nízkým intenzitám dopravy vyplývající z polohy a obslužné funkce řešených komunikací,nebylo nutno provádět dopravní průzkum.

e)    ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba se nachází v ochranných pásmech inženýrských sítí. Podmínky pro práci v ochranných pásmech uvádějí jednotliví majitelé nebo správci dotčených inženýrských sítí ve svých vyjádřeních. Staveniště se nenachází v ochranném pásmu  památkové rezervace.

Realizací nedojde k odnětí či omezení využívání pozemků určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění.

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde.

Nepředpokládá se, že by na staveništi došlo k archeologickým nálezům nebo k nálezům kulturně cenných předmětů resp. detailů stavby. V případě, že by k tomu přesto došlo, bude stavebník povinen takový nález neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu a příslušnému orgánu státní správy a práce na stavbě zastavit. Další postup závisí na závažnosti nálezu, jehož průběh je definován v § 176 stavebního zákona.

f)    poloha vzhledem k záplavovému území,poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v poddolovaném území.Stavba se nenachází v záplavovém území.

g)   vliv stavby na okolní stavby a pozemky,ochrana okolí,vliv stavby na odtokové poměry v území

Provádění stavebních prací bude mít na okolí vliv pouze ve smyslu dočasného zvýšení hlučnosti a prašnosti. Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní prostředí.

V průběhu výstavby smí být místní komunikace pojížděny vozidly, jejichž celková hmotnost nepřesahuje mez povolenou místním dopravním značením. Jakákoliv vyšší tonáž musí být projednána se správcem komunikace  ještě před zahájením stavby.

Příjezd k jednotlivým objektům bude v omezené míře zajištěn přes staveniště a bude záviset na konkrétní situaci na stavbě. Zhotovitel v rámci postupu prací s tímto musí počítat a co v největší míře,kterou budou stavební práce reálně dovolovat,obsluhu umožnit. Možnost průjezdu pohotovostních vozidel záchranného systému přes staveniště je nutno zajistit neustále. Pro příjezd obslužné dopravy k jednotlivým nemovitostem bude v některých úsecích možno využít i souběžných místních komunikací.

Vibrace způsobené průjezdy těžkých nákladních automobilů lze očekávat pouze v bezprostředním okolí příjezdové trasy v období výstavby. Lze však předpokládat, že u okolních bytových domů a školských objektů se negativně neprojeví.

Stavba nebude mít zásadní vliv na odtokové poměry v území.

h)    požadavky na asanace,demolice,kácení dřevin

Stavba nemá zvláštní požadavky na asanace a demolice. Stavba vyvolá bourací práce stávajících vrstev chodníku. Vybouraný materiál bude odvezen na skládku. Nedojde ke kácení vrostlé zeleně.

i)    požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba se nenachází na pozemcích s ochranou zemědělského půdního fondu.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa.

j)    územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,možnost bezbariérového přístupu

Chodníky navazují na síť místních komunikací.Odvodnění nového chodníku je zajištěno příčným sklonem do stávajících uličních vpustí.. Stavba se řídí požadavky Vyhlášky MMR č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Výkopy zejména ve směru chůze ze stávajících chodníků  budou zabezpečeny stabilním ohrazením (dolní pevná zábrana v. 0,10-0,25 m, horní pevná zábrana v. 1,1 m), na vstupech k byt. domům budou osazeny bezbariérové lávky šířky min. 0,9 m.

k)    věcné a časové vazby stavby,podmiňující,vyvolané,souvisejíc investice

Související investice nejsou součástí této projektové dokumentace.

l)    seznam pozemků podle KN,na kterých se stavba provádí

Viz situace stavby

m)    seznam pozemků podle katastru nemovitostí ,na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Neřeší se.

n)    požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

o)    možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Zajištění přístupu na stavbu je z ul.Syrovická

## B.2  Celkový popis stavby

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

a)    nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby.

b)    účel užívání stavby

Jedná se o opravu krytu chodníků..

c)    trvalá nebo dočasná stavby

Jedná se o stavbu trvalou.

d)    informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků na stavbu a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Výrobky použité při výstavbě musí zajistit,aby vlivy,které budou na konstrukci působit během užívání,ale také během výstavby,neměly za následek zřícení celé stavby,nebo její části,ani poškození jiných částí stavby a také aby nedošlo k poškozování dopravních prostředků využívajících stavbu. V průběhu stavby  musí být důsledně dodržovány Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací,platné normy.

- Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení (dlažba na varovné a signální pásy musí splňovat požadavky Nařízení vlády č.163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04., musí být vizuálně kontrastní).

e)    informace o tom,zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly do dokumentace zapracovány.

f)    celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů

Jedná se o opravu krytu chodníků včetně obrubníků ve stávající trase. Šířka chodníků je 1,4-2,0m a příčný sklon je 2,0% směrem k vozovce.

g)   ochrana stavby podle jiných právních předpisů-kulturní památka apod.

Stavba nezasahuje do kulturních památek. Nepředpokládá se, že by na staveništi došlo k archeologickým nálezům nebo k nálezům kulturně cenných předmětů resp. detailů stavby. V případě, že by k tomu přesto došlo, bude stavebník povinen takový nález neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu a příslušnému orgánu státní správy a práce na stavbě zastavit. Další postup závisí na závažnosti nálezu, jehož průběh je definován v § 176 stavebního zákona.

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Staveniště se nenachází v záplavovém území.

h)   základní bilance stavby-potřeby a spotřeby medií a hmot,hospodaření s dešťovou vodou,celkové produkované množství a druhy odpadů

Stavba nemá žádné nároky na energie a telekomunikace. Stavba nezmění současný způsob odvádění dešťových vod.

Užíváním stavby bude vznikat odpad kategorie O 200303 Uliční smetky(odpadky,zimní inertní posyp,prach a listí).

i)   základní předpoklady výstavby-časové údaje o realizaci stavby,etapy

Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po výběrovém řízení na dodavatele stavby. Předpokládané převzetí staveniště a příprava stavby je 15 dní před zahájením stavby.

Stavba nepředpokládá etapizaci.

Realizace stavby

Zahájení stavby: 	                    3.čtvrtletí /2024  (předpoklad)

Dokončení stavby (předpoklad):   3.čtvrtletí /2024 – bude upřesněno dle výsledků výběrového  				                                     řízení.

Předpokládaná lhůta výstavby:      2 měsíce

Popis postupu výstavby je klasický vzhledem k jednoduchému návrhu stavby s využitím klasických technologií.

j)   základní požadavky na předčasné užívání staveb

Stavba bude předávána do užívání jako celek.

k)   orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby……. 2,5mil(vč. DPH)

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o stavbu bez zvláštních urbanistických nároků. Navržená stavba změní stávající účel a intenzitu využití území v takové míře, která je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území,navržená stavba není v rozporu s veřejnými zájmy,jejím umístěním nedojde k narušení urbanistických a architektonických hodnot stávající zástavby,ani k narušení charakteru území.

B.2.3 Celkové technické řešení

Stavba je jednoduchá a nejsou budovány konstrukce vyžadující statické výpočty.Součástí stavby nejsou provozní ani technologická zařízení.

Stavba nemá žádné nároky na energie a telekomunikace. Stavba nezmění současný způsob odvádění dešťových vod.

Užíváním stavby bude vznikat odpad kategorie O 200303 Uliční smetky(odpadky,zimní inertní posyp,prach a listí).

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba se řídí požadavky Vyhlášky MMR č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Výkopy zejm. ve směru chůze ze stávajících chodníků  budou zabezpečeny stabilním ohrazením (dolní pevná zábrana v. 0,10-0,25 m, horní pevná zábrana v. 1,1 m), na vstupech k bytovým domům budou osazeny bezbariérové lávky šířky min. 0,9 m.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu s příslušnými ČSN a TKP.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Tento projekt řeší stavební úpravy chodníků v ulicích Odbojářů, Nerudova, Syrovická, Šafaříkova ve stávající trase. Stávající chodníky se odstraní a je navržen nový chodník.

Délky úprav:         ul.Odbojářů…………………. 55,0m

ul.Nerudova ………………...  85,0m

ul.Syrovická ……………….135,0m

ul.Šafaříkova ……………… 33,0m

Šířky chodníků jsou navrženy 1,4-2,0m. Příčný sklon chodníku je 2,0%. Odvodnění  je zajištěno příčným sklonem směrem k vozovce.a částečně do odvodňovacích žlabů. Podél všech stávajících objektů je navržena svislá izolace z nopkové fólie. Chodník je ohraničen betonovým obrubníkem ABO 100/15/25cm s betonovou předlažbou (3-řádek betonové dlažby 20/10/8cm kladený podélně) do betonu.Výška obrubníku nad vozovkou je +12cm. V místě styku chodníku a zelených ploch je navržen nový obrubník ABO 100/10/25cm. Tento obrubník je převýšen o 6 cm nad úroveň chodníku a vytváří vodící línii pro zrakově postižené.

V místě vjezdů jsou navrženy nájezdové obrubníky ABO 2-15N (ABO 100/15/15cm) s výškovým rozdílem +40mm nad zp.plochou.Výškový rozdíl je na obou stranách vyrovnán přechodovými obrubníky ABO 2-15P(ABO 100/15/25cm LV a LP) na délku 1,0m.  Obrubníky v místě vjezdů musí být kladen do betonového lože s boční opěrou z betonu C20/25. Vjezdy se v šířce 0,5m za hranou chodníku napojí na stávající stav.

Konstrukce vjezdů:

- betonová  dlažba šedá(200/100/80mm), ČSN 736131-1…..     BZD 80mm

(spáry zapískovat křemičitým pískem fr.0-02mm)

- drcené kamenivo fr.4-8mm,ČSN EN 13285………………….……   D 40mm

- směs stmelená cementem,ČSN EN 14227-1………......   SC C8/10 150mm

-štěrkodrť 0/32mm  ČSN EN 13285…………………..…….. …    ŠD   150mm

C E L K E M                         420mm

Konstrukce chodníku:

- betonová  dlažba šedá(200/100/60mm) , ČSN 736131-1   BZD 60mm

(spáry zapískovat křemičitým pískem fr.0-2mm)

- drcené kamenivo  fr.4-8mm ,ČSN EN 13285 ……………………. 40mm

- štěrkodrť 0/32mm  ČSN EN 13285  ………………………….ŠD 150mm

───────────────────────────────────────────────────────

C e l k e m     					          250mm

Chodníky v místech přechodů přes komunikace mají snížený obrubník na výškový rozdíl 20 mm oproti vozovce a jsou opatřeny signálními pásy spojujícími varovné pásy s vodícími liniemi. Po celé délce sníženého obrubníku, směrem do chodníku, bude zřízen varovný pás šíře 400 mm při současném zachování přesahu nejméně 800 mm na obě strany signálního pásu.

Chodníky jsou navrženy s povrchem rovným, pevným se součinitelem smykového tření  nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg α, kde α je úhel sklonu rampy,  tvořené betonovou zámkovou dlažbou

- Stavbou budou dotčeny stávající silové a spojovací kabely. V prostoru vjezdů se stávající silové kabely uloží do půlených plastových chrániček AROT DN110mm a spojovací kabely se uloží do betonových žlabů TK2 s obetonováním. Vedle zažlabovaných kabelů se položí rezervní plastové chráničky průměru 110mm a vše se obetonuje. Chráničky je nutno uložit s přesahem 1,0m za hranu zpevnění. Veškeré výkopové práce v blízkosti inž.sítí se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutno uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům.Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby. Krytí podzemních inženýrských sítí musí odpovídat ČSN 736005-Prostorová úprava vedení technického vybavení. Stávající šoupata a šachty budou výškově upraveny pro nový povrch.

Po skončení stavebních prací se stávající zelené plochy podél nové obruby v šířce 0,5m znovu ohumusují v tl.100mm a zatravní (parková travní směs do sucha, výsevek – 20 g/m2)..

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Součástí stavby nejsou technologická zařízení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Normy pro  požární bezpečnost řady ČSN 7308…  se vztahují pouze na pozemní objekty (budovy), popř. volné skládky. Komunikace a parkoviště  jsou  řešeny dle ČSN 736110/2006, z hlediska požární bezpečnosti se posuzují pouze jako příjezdové cesty k místům možného  požárního zásahu, tj. k budovám a skládkám.

Z hlediska požární bezpečnosti v přilehlých objektech a areálech nedochází  k žádným změnám,  přístupová cesta pro požární vozidla zůstává zachována. Přístupové komunikace mají šířku min.3,5m. Komunikace mají konstrukci dle ČSN 736114  navrženou na tlak nejméně 100 kN nejvíce ztíženou nápravou požárního vozidla. Otáčení vozidel hasičského sboru je možné v prostoru stávajících křižovatek. Objekty (rodinné domy) podél vozovky nevyžadují nástupní plochy, takže nové zastávky nezabíra jí žádnou nástupní plochu ani na nich není podzemní hydrant.

Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům. Bude zachována přístupnost a akce schopnost uličních požárních hydrantů. Bude zachována průjezdnost komunikací alespoň v jednom jízdním pruhu.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Kritéria tepelně technického hodnocení stavby nebyla s ohledem na charakter stavby řešena.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, na pracovní prostředí

Dokumentace respektuje požadavky k zajištění bezpečnosti práce dle Vyhl. č. 101/2005 Sb. Vyhl. č. 192/2005 Sb. a souvisejících předpisů a norem pro daný typ provozu.

Pro staveb. práce je nutné dodržet příslušná ustanovení NV č. 362/2005 a NV č. 591/2006 Sb.

Při výstavbě i při provozu  musí být zajištěna stálá péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (výstavba bude prováděna odbornou firmou dodavatelským způsobem).

Před zahájením činnosti budou všichni zaměstnanci proškoleni z oblasti bezpečnosti práce. Při činnostech, u kterých hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví, musí zaměstnanci používat osobní ochranné pracovní pomůcky v  souladu s vyhláškou MPSV č. 204/1994 Sb. Tyto pomůcky obstará zaměstnavatel, který zajistí jejich nezávadné uložení a bude kontrolovat jejich používání.

Po dobu výstavby i po dobu provozu musí být zajištěn volný přístup k únikovým východům, k hlavním uzávěrům energie, rozvaděčům a k požárním hydrantům.

Nástupy na schodiště, nakládací a vykládací rampy příp. další nebezpečné prostory, snížené průchody apod. (ČSN 26 9010, čl. 4.2) budou bezpečně vyznačeny.

Pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců i návštěvníků budou v místech zvýšeného nebezpečí umístěny výstražné tabulky. Rovněž musí být označeny hlavní uzávěry vody, hl. vypínač el. proudu a hl. uzávěr plynu. Všechny armatury s protékajícím plynem musí být označeny žlutou barvou.

Opravy technických zařízení, jejich kontroly, údržbu a revize mohou provádět pouze odborně způsobilí pracovníci. Ochrana pracovníků i návštěvníků před nebezpečným dotykovým napětím v celém areálu bude dle ČSN 33 2000-4-41, ochrana před atmosférickou elektřinou dle ČSN 34 1390.

Veškeré stroje a zařízení musí vyhovovat zásadám bezpečnosti a zdraví při práci. Dovozová zařízení musí být z hlediska bezpečnosti práce schválena státní zkušebnou ČR. Všechny ovládací pokyny musí být v českém jazyku. U vyhrazených technických zařízení (elektro, plynová, tlaková a zdvíhací) musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dodavatelem.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba bude prováděna v zastavěné části obce. V průběhu stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí v okolí komunikací, kde bude probíhat výstavba chodníků. Stavba přispěje ke zlepšení bezpečného pohybu chodců a umožní další rozvoj lokality.

## B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

Odvodnění nového chodníku  je zajištěno příčným sklonem do stávajících uličních vpustí. Dešťové vody z chodníku nebudou podmáčet stávající konstrukci vozovek ani přilehlé objekty. Realizace záměru nemá vliv na odtokové poměry v území.

## B.4  Dopravní řešení

Stavba se řídí požadavky Vyhlášky MMR č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Výkopy zejm. ve směru chůze ze stávajících chodníků  budou zabezpečeny stabilním ohrazením (dolní pevná zábrana v. 0,10-0,25 m, horní pevná zábrana v. 1,1 m), na vstupech k bytovým domům budou osazeny bezbariérové lávky šířky min. 0,9 m.

Vstup z chodníku do vozovky se bezbariérově upraví(obruba+2cm) a doplní varovným a signálním pásem z reliéfní dlažby červené s nájezdovou rampou se sklonem max.12,5%. Pravostranný obrubník je zvýšen nad úroveň chodníku +60mm a vytváří vodící línii pro nevidomé.

Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení (dlažba na varovné a signální pásy musí splňovat požadavky Nařízení vlády č.163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04., musí být vizuálně kontrastní).

Chodníky jsou navrženy s povrchem rovným, pevným se součinitelem smykového tření  nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg α, kde α je úhel sklonu rampy,  tvořené betonovou zámkovou dlažbou

## B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Mezideponie zeminy bude umístěna na staveništi pouze v množství odpovídajícím zpětnému ohumusování v prostoru sadových úprav a k zpětným zásypům a terénním úpravám. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku určenou OŽP (jedna se o cca o 21 tun). Nepředpokládá se, že by zemina a stavební suť byly kontaminovány. Plochy podél nově osázených linii obrubníků budou ohumusovány v tl.100mm a osázeny travním semenem

Technologie zakládání vegetačních prvků:

(dle ČSN 83 9031 – trávníky a jejich zakládání, která platí pro zakládání trávníků výsevem).

Po ukončení stavebních prací bude podél nových obrubníků zhutněný povrch půdy rozrušen, urovnán, budou vysbírány kameny o průměru přes 5 cm, odstraněny těžko zetlívající části rostlin a jiné odpady. Plochu je nutno upravit do požadované roviny. Plochy budou ohumusovány ornicí v tloušťce 100 mm.

Na takto upravené ploše bude následně provedeno založení trávníku.

Trávníkové plochy budou založeny na předem připravený pozemek po jemných terénních úpravách (dle ČSN DIN 18 917) ručním výsevem (parková travní směs do sucha, výsevek – 20 g/m2). Péče o trávník bude realizována dle ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.

## B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

V průběhu stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí v okolí komunikací, kde bude probíhat výstavba chodníků.

V období provádění zemních a stavebních prací dojde ke zvýšení hluku v prostoru staveniště. Zdrojem hluku bude jednak hluk způsobený dopravou stavebních materiálů na stavbu resp. odvozem zeminy. Předpokládá se, že dopravní obsluha staveniště bude probíhat po ul.Syrovická nákladními auty pouze v denní době.

Dále k těmto zdrojům přistupuje i hluk ze stavebních činností. Zvýšení hlukové zátěže nastane rovněž při provádění výkopů, stavební činnost stavebními mechanizmy. Hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy  realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu od 8.00-16.00 hod, v neděli klid. Vyjímka se uděluje pouze v ojedinělých případech. Časové lhůty jednotlivých etap vyplynou z podmínek výběrového řízení zhotovitele stavby.

V průběhu výstavby smí být místní komunikace pojížděny vozidly, jejichž celková hmotnost nepřesahuje mez povolenou místním dopravním značením. Jakákoliv vyšší tonáž musí být projednána se správcem komunikacemi  ještě před zahájením stavby.

Vibrace způsobené průjezdy těžkých nákladních automobilů lze očekávat pouze v bezprostředním okolí příjezdové trasy v období výstavby. Lze však předpokládat, že u okolních bytových domů a školských objektů se negativně neprojeví.

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových či podzemních vod.

Při výstavbě vznikne odpad běžný pro výstavbu staveb obdobného charakteru.

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu půdy.

Stavba bude prováděna v zastavěné části obce,čili stavbou nedojde k zasažení volné krajiny. Vzhledem k charakteru stavby a intenzitám vozidel v zájmové lokalitě se nedá očekávat znatelné zvýšení emisí. Stavba přispěje ke zlepšení vybavenosti obyvatelstva.

## B.7 Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska civilní ochrany obyvatelstva. Během vlastní stavby bude prevence řešena zejména dodržováním bezpečnostních předpisů při výstavbě. Je nutno zachovat přístup obyvatelům a průjezd pohotovostních vozidel záchranného systému přes staveniště.

## B.8 Zásady organizace výstavby

Stávající pěší provoz bude stavbou zajištěn. Staveniště bude pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace řešeno  dle  vyhl. č. 398/09 Sb., příl. 2, bod 4. Výkopy zejm. ve směru chůze ze stávajících chodníků  budou zabezpečeny stabilním ohrazením (dolní pevná zábrana v. 0,10-0,25 m, horní pevná zábrana v. 1,1 m), na vstupech k RD budou osazeny bezbariérové lávky šířky min. 0,9 m. Úprava chodníku  bude prováděna vždy na jedné straně komunikace, druhá bude využita jako obchozí trasa.

V průběhu stavby musí být důsledně dodržovány Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

V blízkosti kanalizačních vpustí nebude volně skladován lehce odplavitelný materiál a  závadné látky.Voda ze znečištěných stavebních strojů nesmí být vypouštěna do veřejné kanalizace. Vodovodní  armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volně přístupné a ovladatelné.

Příjezd ke staveništi je po ul.Syrovická s tonáží odpovídající aktuálnímu dopravnímu značení. Objekty zařízení staveniště (buňky,skládky materiálu a zeminy) budou situovány na ploše staveniště na pozemcích investora. Veškeré vybourané materiály a sutě budou ihned odváženy mimo prostor staveniště na skládky dle disposic investora. Nově zabudované materiály budou naváženy postupně a ihned zapracovány. Zajištění vody a energie po dobu výstavby je uvažováno v místě stavby jednak ze stávajících vodovodních řadů a z volných vedení NN staveništními přípojkami.

V průběhu stavby smí být místní komunikace pojížděny vozidly,jejichž celková hmotnost nepřesahuje mez povelenou místními dopravními značkami. Jakákoliv vyšší tonáž musí být projednána se správcem komunikace ještě před zahájením stavby.

Stavitel je povinen zajistit čištění techniky před výjezdem na komunikační síť.

Během stavby musí být dodrženy podmínky a požadavky dané dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských.

Práce na pokládce podkladních a konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez provedení příslušných zkoušek včetně zkoušky hutnění na pláni a bez odsouhlasení pláně stavebním dozorem.(míra zhutnění  min.100%PS,únosnost Edef,2=30MPa ).

Při provádění jednotlivých podkladních a konstrukčních vrstev platí příslušné technické předpisy,na jednotlivých vrstvách budou prováděny zkoušky dle ČSN.

Při provádění stavby nesmí být překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku,vibrací,emise a prašnost dle platných  předpisů. Hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy  realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu od 8.00-16.00 hod, v neděli klid. Vyjímka se uděluje pouze v ojedinělých případech.

Pracoviště musí být označeno předepsanými dopravními značkami,zábranami a informačními tabulemi.

Nakládání s odpady

Dodavatel je povinen se zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací.

Využitelné odpady budou přednostně předány oprávněné osobě k jejich využití před odstraněním na skládce odpadů. S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební a provozní činnosti, při jejich přepravě, odstraňování musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. ,včetně předpisů vydaných k jeho provedení (vyhl.č. 273/2020 o odpadech, vyhl.č. 8/2021 o Katalogu odpadů.

Při stavebních pracích bude vznikat stavební odpad, který bude uložen na skládce. Jedná se cca o 21 tun zeminy (O 17 05 04) a cca 258 tun směsi demoličních odpadů(O 17 01 07).

Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména:

ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie s prováděním prašných prací pod vodní clonou

nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství

suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku

stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy  realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu od 8.00-16.00 hod, v neděli klid. Vyjímka se uděluje pouze v ojedinělých případech.

stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem,

dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny

vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů

zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem

zabránit znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty,

zabránit znečišťování komunikace a zvýšené prašnosti.

Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění neprodleně odstranit.

Zhotovitel je povinen provádět tato opatření:

-Při realizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid staveniště a stavbou  používaných veřejných     komunikací.

-Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku.

-Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů.

-Zabezpečí plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů.

-Nepřipustí provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech.

-Maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě.

-Přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti apod).

-Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné (neprašné) s odvodněním. Omezí pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.

Netankovat pohonné hmoty na staveništi.Neprovádět na staveništi chemické mytí aut.

-U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečí čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů.

-Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraní.

-Dodržovat pořádek na staveništi.

-Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa.

-Zamezí znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.).

-K realizaci stavby bude využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné míře chránit stávající zeleň.

-Odvoz materiálu z bouracích a ostatních prací zajistí v souladu s platnými předpisy odborná firma.

Návrh postupu a provádění stavby (Plán kontrolních prohlídek stavby)

Vytýčení veškerých inženýrských sítí,vytýčení vlastní stavby

Odstranění stávající konstrukce chodníku a zemní práce

Položení podkladních vrstev

Pokládka obrub

Pokládka dlažby a živičných vrstev

Provedení dopravního značení,dokončovací práce

Dle tohoto harmonogramu bude možné,dle postupu prací,některé prohlídky sloučit. Rovněž bude možné prohlídky provádět v rámci kontrolních dnů stavby,pokud na ně bude pozván pověřený zástupce stavebního úřadu.Oznámení dotčeným účastníkům kontrolních prohlídek zajistí technický dozor investora vždy minimálně 14 dní před termínem konání prohlídky.

Stavba je jednoduchá a výkresy ZOV se samostatně nevydávají,základní údaje jsou v koordinační situaci.

Brno  04/2024                                                                      Vypracoval: Ing. Luboš Kašpárek